SIMULAZIONE – L’induzione elettromagnetica

Nome e cognome:

Classe:

Data:

INTRODUZIONE: L’induzione elettromagnetica

Con questa simulazione è possibile studiare l’induzione elettromagnetica, utilizzando una bobina e una barra magnetica immerse in un campo magnetico, un trasformatore e un generatore.

SPERIMENTIAMO

Consideriamo la finestra “Bobina”, e vediamo come un campo magnetico variabile può generare un campo elettrico.

- Cosa osservi muovendo la barra magnetica nello spazio? Cosa rappresentano le sfere blu all’interno della bobina? Cosa le fa muovere? A cosa corrisponde il loro moto?

- Che succede muovendo la barra magnetica avanti e indietro attraverso la bobina? Come cambia il verso della corrente nelle spire spostando la barra attraverso la bobina?

- La corrente indotta e l’intensità della luce della lampadina dipendono dal numero di spire della bobina? E dall’area di quest’ultima? Utilizza gli appositi indicatori per rispondere alla domanda. Cerca di fornire una spiegazione della risposta.

- Aumentando l’intensità del campo magnetico, cambia la tensione indotta (l’intensità della luce della lampadina)? È possibile generare corrente spostando la barra magnetica se l’intensità del campo magnetico è nulla?

Consideriamo la finestra “Elettromagnete”, che ci permette di studiare come un campo magnetico può essere generato da una corrente variabile.

- Considera il generatore di corrente continua. Azzera la differenza di potenziale e poi aumentala gradualmente. Cosa osservi?

- Con il gaussmetro, misura l’intensità del campo magnetico indotto in alcuni punti dello spazio. Ripeti le misurazioni nel caso di 1, 2, 3 o 4 spire: come cambia l’intensità? Motiva la risposta.

- Come varia il campo magnetico indotto spostando il regolatore di tensione, in corrente continua, a destra e a sinistra?

- Considera il generatore di corrente alternata. Quali sono le caratteristiche del campo magnetico indotto? Come varia il campo magnetico aumentando la frequenza del generatore di corrente?

- Un campo elettrico costante può generare un campo magnetico variabile?

Consideriamo ora la finestra “Trasformatore”, che ci permette di studiare l’induzione elettromagnetica fra due circuiti elettrici.

- Modifica la tensione nel generatore di corrente continua, spostando il regolatore da destra a sinistra e viceversa. Cosa osservi? Ripeti le osservazioni utilizzando, più semplicemente, il generatore di corrente alternata.

- Aumentando la frequenza del generatore AC, e quindi la variazione della tensione, cosa succede alla tensione indotta? Osserva il comportamento della lampadina per rispondere.

- Un trasformatore può funzionare con un generatore di corrente continua?

Consideriamo infine la finestra “Generatore”, in cui una fonte di energia esterna (la “cascata” d’acqua aperta con un rubinetto) viene utilizzata per ruotare un magnete immerso in un campo magnetico, e il flusso magnetico variabile produce una forza elettromotrice indotta nella bobina, che a sua volta produce una corrente.

- Apri, non al massimo, l’interruttore del rubinetto e rifletti su quello che osservi. Perché la bussola ruota? Perché gli elettroni si mettono in moto? Perché la lampadina si accende?

- Descrivi il segnale luminoso della lampadina: è costante o impulsivo? Perché?

- Cosa succede aumentando la velocità di rotazione della barra magnetica, fino ad aprire tutto il rubinetto dell’acqua? Come cambia l’intensità della luce emessa dalla lampadina?

- Cosa osservi aumentando l’intensità del campo magnetico? Come cambia l’intensità della luce emessa dalla lampadina?

- La luce aumenta o diminuisce se consideri tre spire invece di due? Cosa osservi aumentando e diminuendo l’area delle spire? Motiva le risposte.

PREVEDIAMO

Rispondi alle seguenti domande senza utilizzare la simulazione. Verifica poi le tue previsioni facendo gli opportuni esperimenti con la simulazione.

- Una barra magnetica ferma posizionata all’interno di una bobina genera una forza elettromotrice e quindi una corrente indotta? E se la bobina si muove?

- La corrente indotta in una bobina dalla variazione del flusso magnetico genera una forza elettromotrice che rinforza o che si oppone alla variazione del flusso?

- Fissati un magnete e una bobina, come puoi ottenere una corrente indotta maggiore?

- Una corrente continua crea un campo magnetico costante o variabile? E una corrente alternata?

- Un circuito elettrico può generare una tensione indotta su un circuito vicino senza che vi sia nessun contatto fisico fra i due? Affinché il fenomeno si verifichi, la tensione applicata al primo circuito dev’essere continua o variabile?

- Come puoi utilizzare un trasformatore per modificare la tensione, in particolare quali parametri puoi variare per ottenere in uscita una tensione più alta (o più bassa) di quella in entrata?

(Suggerimento: puoi modificare il rapporto fra il numero di spire della

prima e della seconda bobina).

- Un campo magnetico può indurre un campo elettrico nel vuoto, in assenza di cariche?